第二次实验报告：gem5 CPU 搭建与分支预测器探索

一、基本信息

姓名：__彭昱杨___

学号：__2025316189__

班级：___创博5___

实验日期：___2026-5-11__

二、实验环境

gem5 路径：____/home/pyy/gem5__

gem5 可执行文件：build/X86/gem5.opt

g++ 版本截图：请在此处插入 /usr/bin/g++ --version 的截图。

gem5 编译完成截图：请在此处插入 build/X86/gem5.opt 存在或运行成功的截图。

三、CPU 初步搭建与 Hello 程序

请简要说明你创建的 o3_bp_config.py 包含哪些组件：CPU、L1I、L1D、L2、总线、内存控制器、Process。

答：o3_bp_config.py 搭建了一个两级 Cache的 SE-mode CPU 系统,组件如下:

| 组件 gem5 对象 | 作用 |
| --- | --- |
| CPU X8603CPU | 执行 X86 指令的乱序处理器 |
| L1 指令 Cache L1ICache | 取指令 |
| L1 数据 Cache L1DCache | load/store 数据 |
| L2 Cache L2Cache | 统一的二级 Cache |
| L2 总线 L2XBar | 连接两个 L1和 L2 |
| 系统总线 SystemXBar | 连接 L2、内存控制器、中断端口 |
| 内存控制器 MemCtrl + DDR3_1600_8x8 | 模拟主存 |
| 进程 Process | 指定要运行的 X86 可执行文件 |

截图 1：hello_student.cpp 代码截图。

截图 2：hello 程序本机编译和运行截图。

截图 3：gem5 运行 hello 程序截图。

截图 4：results/hello/simout 中学号姓名输出截图。

解释：为什么 gem5 SE mode 可以运行这个用户态程序？

答：gem5 SE模式能运行该用户态程序，核心原因在于它无需启动完整操作系统，而是通过“拦截并代理”的方式处理系统调用：当程序发起系统调用时，gem5 会拦截该请求，不模拟内核，而是将其翻译并转发给宿主机执行，再将结果返回给模拟器中的程序。

四、Benchmark 分支模式观察

截图 5：predictable 场景 --trace 输出。

截图 6：tournament 场景 --trace 输出。

截图 7：bimode 场景 --trace 输出。

截图 8：tage 场景 --trace 输出。

解释：四种场景的 Y/N 序列分别体现了什么分支特征？

答：这四种场景的 Y/N 序列通常体现的分支特征如下：

predictable场景：体现高度规律、简单重复的分支特征（例如固定循环的 YYYNYYYN 周期序列）。这种模式的规律性极强，仅依赖很短的局部历史就能准确预测，因此 LocalBP 等简单预测器在此场景下表现极好。

tournament场景：体现需要动态选择预测策略的分支特征。其序列中混合了适合局部历史预测的分支和适合全局历史预测的分支。单一的局部或全局预测器无法兼顾，需要 Choice Predictor 根据当前情况动态决定使用 Local 还是 Global 预测器的结果。

bimode场景：体现强偏向性且伴随偶发反转的分支特征。序列通常表现为极大概率跳转（如连续的 YYYYYYY）或极大概率不跳转（连续的 NNNNNNN），但偶尔会出现相反的方向。这种场景容易在传统预测器中产生别名干扰，需要通过 Choice Predictor 将 taken-biased 和 not-taken-biased 的分支分配到不同的预测表来消除干扰。

tage场景：体现具有长距离、复杂相关性的分支特征。其 Y/N 序列的规律隐藏在极长的历史记录中，短历史预测器无法捕捉其模式。TAGE 场景需要通过多个具有几何级数增长历史长度的 Tagged Table，利用长历史信息来匹配并预测这些复杂的深层依赖关系。

五、LocalBP 实验结果

请将 第二次实验结果空表.csv 填写后的内容截图或粘贴到此处。

截图 9：predictable + none 的 extract_stats.py 输出。

截图 10：predictable + local 的 extract_stats.py 输出。

截图 11：tournament + local 的 extract_stats.py 输出。

截图 12：bimode + local 的 extract_stats.py 输出。

截图 13：tage + local 的 extract_stats.py 输出。

解释：LocalBP 在 predictable 场景为什么表现好？在另外三类场景为什么不够好？

答：LocalBP 在 predictable 场景表现好，是因为这类分支通常具有稳定、重复的局部规律，单个分支自己的历史就足以预测下一次走向。实验里它在 predictable 场景准确率达到 98.2995%，CPI=0.587232，明显优于无预测器的 CPI=1.362063。但在另外三类场景里，分支行为往往不只依赖“这个分支自己过去怎样”，而是更依赖全局上下文、不同模式切换或更长历史，所以 LocalBP 只能看到局部信息，容易误判，准确率降到大约 84%~85% 左右。

六、高级分支预测器实验结果

截图 14：tournament + tournament 的 extract_stats.py 输出。

截图 15：bimode + bimode 的 extract_stats.py 输出。

截图 16：tage + tage 的 extract_stats.py 输出。

解释 1：TournamentBP 为什么能改善 tournament 场景？请结合 local/global history 和 choice predictor。

答：TournamentBP 能改善 tournament 场景，是因为它把 local history 和 global history 两种视角结合起来，再通过 choice predictor 动态选择更合适的那个。当某些分支更依赖局部规律时，它会偏向 local predictor；当某些分支更受全局上下文影响时，它会偏向 global predictor，所以能适应“不同分支需要不同预测方式”的混合模式。实验中它在 tournament 场景准确率达到 99.0523%，是四类场景里非常高的结果。

解释 2：BiModeBP 为什么能改善 bimode 场景？请结合 choice predictor、taken-biased table、not-taken-biased table。

答：BiModeBP 能改善 bimode 场景，是因为它把预测空间分成 taken-biased table 和 not-taken-biased table，再由 choice predictor 选择当前分支更适合哪一边。
这类场景里，很多分支虽然有偏向性，但不同分支的偏向方向可能不同，直接混在同一个表里容易互相干扰。BiMode 的分离设计能减少这种 aliasing 和偏置冲突，所以在 bimode 场景里准确率达到 98.4721%，效果很稳定。

解释 3：TAGE 为什么能改善 tage 场景？请结合多长度历史和 tagged table。

答：TAGE 能改善 tage 场景，是因为它使用了多长度历史，并配合 tagged table 区分不同历史模式，能同时捕捉短期和长期相关性。当某个分支的行为取决于较短历史时，短表就能命中；如果需要更长上下文，更长历史的表也能提供有效预测，而且 tagged table 能降低不同模式之间的冲突。实验里 TAGE 在 tage 场景准确率达到 98.7277%，CPI=0.515747，是四类预测器里最好的之一。

七、总结

请用 5 到 10 句话总结：不同分支模式分别适合哪一种分支预测器，实验数据如何支持你的结论。

答：不同分支模式适合不同预测器：predictable 更适合 LocalBP，因为局部分支规律很强。tournament 更适合 TournamentBP，因为它能在局部和全局信息之间自动切换。bimode 更适合 BiModeBP，因为它能把 taken 偏置和 not-taken 偏置分开处理。tage 更适合 TAGE，因为它能利用多长度历史捕捉更复杂的相关性。该结论基于以下实验数据：LocalBP 在 predictable 上准确率最高，达到 98.2995%；TournamentBP 在 tournament 上达到 99.0523%；BiModeBP 在 bimode 上达到 98.4721%；TAGE 在 tage 上达到 98.7277%。同时，LocalBP 在后三类场景的准确率只有约 84%~85%，说明单纯局部历史不够用，而更复杂的预测器确实更适合复杂分支模式。